# Study Protocol Apparatus – Study 1

Materials:

- Apparatus

- Peg mit zweiseitigem Magneten

- Ein Laptop mit PsychoPy (lenovo mit Ubuntu) PW: spl

- Ausgedruckte Skala für CE und PE mit Definition?

- Laptop mit Limesurvey (SVL 2) Fragebogen DynaMind [Link zur Limesurvey]

- 2x Osiander Gutscheine

- College Block (für ungewöhnliche Events während der Testung, bitte unbedingt am Ende in der LimeSurvey notieren!!)

- Bild Cambridge color test

- Fortlaufende Liste mit Participant IDs zum Abhaken auf unicloud

- Schilder auf “Bitte nicht stören, Studie läuft” drehen (auf beiden Türen)

- Randomisationsheet (auf Unicloud im rawdata Ordner: Link UNIcloud)

Vorbereitung:

- Laptop SVL 2 einschalten (da ist LimeSurvey drauf, Passwort eingeben und mit LAN-Kabel verbinden)

- Limesurvey startbereit (Link auf Desktop)

- Vorhänge zuziehen

- Link für Cambridge Color Test auf Laptop SVL2 öffnen: Color Blind Test - Quick and Accurate Vision Deficiency Check

- Apparatus eingesteckt und mit Lenovolaptop verbunden?

- LenovoLaptop 90° gedreht, sodass Proband nicht reinschauen kann

- Lautstärke standardisiert auf Stufe 4/17. (von lautlos 4x lauter Taste drücken)

- PSychoPy öffnen (unter files> open recent > dynamind 01.psyexp)

- Auf grünes Run Zeichen oben rechts in taskleiste von psychopy builder drücken (Play-Symbol). ID Nummer aus Randomisation sheet in Unicloud herausfinden und eintragen, auf OK drücken. Damit startet das Experiment (Schrift auf Screen Experiment wird vorbereitet…) Ab da ist Experiment dann startbereit)

- Kein Haken bei Speedrun setzen!! (ist per default richtig eingestellt)

Hinweis: Code bei Stop-Item: dma

- Welcome Participant

Instruktion: „Herzlich Willkommen bei unserer Studie, vielen Dank, dass du mitmachst. Ich bin [Name Versuchsleitung] und führe dich heute durch die Studie. Bitte wundere dich nicht, für einen standardisierten Versuchsablauf muss ich mich an das Protokoll halten und werde ablesen. Wie du bereits bei deiner Anmeldung gesehen hast, geht es darum, wie gut kognitive und körperliche Aufgaben gleichzeitig gemeistert werden können. Dafür hat unsere Arbeitsgruppe eine Methode entwickelt, den Apparatus [darauf zeigen]. Über die Löcher können wir verschiede Farbmuster erzeugen, die dir anzeigen, wo du diesen Holzstab einstecken musst. Über die Handkraftmessgeräte können wir das Spiel an deine Handkraft koppeln. Details dazu später.

Bevor ich dir die experimentellen Aufgaben erkläre, überprüfen wir deine Farbsehfähigkeit mit einem Test auf dem Laptop [auf den Laptop zeigen]. Denn eine korrekte Farbwahrnehmung eine notwendige Voraussetzung für die Teilnahme am Experiment.

Falls Laptop aus, wieder anschalten, falls Link noch nicht geöffnet, jetzt öffnen:

Color Blind Test - Quick and Accurate Vision Deficiency Check

„Deine Aufgabe ist es, die Zahl anzugeben, die du im linken Fenster erkennen kannst. Wenn du keine Zahl erkennen kannst, dann kannst du „unsicher“ drücken. Achtung, du hast nur 10s Zeit deine Antwort mit dem Mauszeiger auf dem rechten Ziffernblatt auszuwählen. Sobald du deine Antwort gegeben hast, erscheint das nächste Zahlen-Bild.

Ausgedrucktes Bild zeigen bei Erklärung (Bildschirmhelligkeit auf max stellen!)

Hast du alles verstanden? Dann legen wir los. Mit dem Klicken auf Start beginnt der Test, du darfst selbstständig starten.“

Wenn Proband bei allen drei Farbspektren eine 100% Accuracy aufweist, dann ist er geeignet für die Studie, dann darf weitergemacht werden, ansonsten muss er/sie leider weggeschickt werden, da dies die Voraussetzungen für eine Teilnahme leider nicht erfüllt. Hat Proband beim ersten Durchlauf nicht alles richtig, wird der Test wiederholt und Missverständnisse und Unstimigkeiten geklärt. Falls der Fehler nämlich dadurch verursacht wurde, gibt es eine zweite Chance.

„Sehr schön, deine Farbwahrnehmung erfüllt die Voraussetzungen. Wir beginnen nun mit Fragebögen am Laptop, bevor wir an den Apparatus gehen. Neben den Fragebogenitems bearbeitest du außerdem noch den sogenannten Ring Task, eine kurze Entscheidungsaufgabe zur Erfassung von Präferenzen für körperliche versus kognitive Anstrengung. Bei dieser Aufgabe werden dir wiederholt Paare hypothetischer Aktivitäten präsentiert, die sich ausschließlich im erforderlichen Ausmaß an körperlicher und kognitiver Anstrengung unterscheiden. Du sollst dich dabei für eine der beiden Aktivitätenzusammensetzungen entscheiden. Die genauen Instruktionen bekommst du in der Umfrage, melde dich gerne, wenn du etwas nicht verstehst, dann helfe ich dir.

- Demographics & pre Assessment

Instruktion:

„Die erste Seite klärt dich nochmals zur Studie auf. Es ist derselbe Text, den du von uns bereits zugesendet bekommen hast. Mit dem Klicken auf Weiter stimmst du der Teilnahme an der Studie zu. Du darfst zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen und Konsequenzen abbrechen, wenn du das möchtest.“

Fragebogen-Laptop an den hinteren Tisch bereitstellen und so aus dem Sichtfeld des Probanden/ der Probandin gehen, dass du als Versuchsleitung nicht in den Laptop schauen kannst. Außerdem kann Proband*in so sitzen

- MVC- Messung

Ab jetzt Licht anschalten, um standardisierte Bedingungen für LED – Lichtwahrnehmung zu schaffen

Instruktion:

Um deine Ermüdung über das Experiment hinweg zu bestimmen, messen wir zuallererst deine Handkraft.

[Wenn Proband:in Schmuck an den Fingern trägt, dann um Ablegen bitten]

Dazu darfst du einmal das Handkraftmessgerät [weiß] in deine dominante Hand nehmen (Zusatzerklärung: Die dominante Hand ist die Hand, mit der du die meisten Tätigkeiten deines Alltags bewältigst. Bspw. Schreiben, Zähneputzen, Gemüse schneiden, …). Du wirst auf dem Apparatus gleich einen Countdown sehen (zeigen auf dem inneren Ring), der anzeigt, wann die Messung startet. Der Countdown schaltet reihum sukzessive die Lichter aus. Nachdem alle Lichter ausgegangen sind, gehen alle Lichter gleichzeitig an. Das ist dein Startkommando: Du drückst mit voller Kraft das Handkraftmessgerät in deiner Hand. So lange bis die Lichter wieder ausgehen. Das dauert 3s. (Beruhigen, dass man den Probanden durch die erste MVC-Messung führt. Nochmals in kurz, wenn Proband es noch nicht verstanden hat: Lichter gehen nacheinander aus, wenn alle gleichzeitig an gehen; drücken, bis sie alle gleichzeitig ausgehen, Pause und dann erneut maximal drücken, wenn alle angehen bis alle Lichter wieder ausgehen).

„Dann stelle dich bitte auf die Linie hier schulterbreit und aufrecht. Dein Arm soll rechtwinklig am Körper anliegen und das durchsichtige Ende des Geräts zum Boden zeigen. (einmal demonstrieren mit dem Handkraftgerät)“

„Wir üben zuerst einmal den Ablauf, hierbei musst du noch nicht voll andrücken. Anschließend messen wir in 2 Durchgängen mit 45s Pause dazwischen deine maximale Handkraft.

Hast du noch Fragen?“

MVC-Messung starten, instruieren bei Übungstrial

„So, hast du den Ablauf der Maximalkraftmessung verstanden? Dann kommen nun die 2 richtigen Messungen, drücke so fest zu wie du kannst.“

MVC-Messung mit Leertaste starten. Danach geht es automatisch weiter mit den 2 MVC-Messungen.

„Wenn du möchtest, darfst du das Gerät kurz ablegen.“

- Farbspiel Übungstrial

Als erstes erwarten dich drei Übungsphasen, in welchen du das Grundspiel kennenlernen wirst, bevor das Hauptexperiment mit 3 Spielblöcken startet. Zwischen den Spielblöcken wird es Pausen geben, in denen du mir noch ein paar Fragen beantwortest. Am Ende werden dich ebenfalls nochmals Fragebögen und eine Maximalkraftmessung erwarten.

Das Experiment wird in etwa 1,5h dauern, wenn du nochmals auf Toilette musst, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir, während ich dir alles erkläre.“

„Ich erkläre dir nun das Farbspiel. Dafür darfst du bis an den Apparatus vortreten. Deine freie Hand darfst du gerne ablegen, achte jedoch darauf, dass du dich nicht auf das Gerät später absützt, sondern eigenständig stehen bleibst [Probanden lehenen sich bei höheren physichen Anforderungen gerne auf den Appratus um mehr Kraft zu generieren, wir wollen das möglichst standardisieren]. Beim Farbspiel geht es darum eine Zielfarbe schnell zu identifizieren. Im inneren Ring wird dir zu Beginn eines Durchgangs eine Zielfarbe präsentiert. [Auf inneren Ring zeigen]. Nachfolgend kommen in schneller Abfolge mehrere Farbpaletten mit 8 verschiedenen Farben. Wenn die Zielfarbe unter den 8 Farben dabei ist, dann musst du schnellstmöglich den Stab [zeigen auf das Handkraftmessgerät, in dem der Stab drinsteckt] in das Loch stecken [ausprobieren lassen, wie es sich anfühlt in die verschiedenen Löcher den Stab reinzustecken]. Die Farbpalette ist nur eine halbe Sekunde sichtbar, dann gehen alle Lichter für eine Sekunde aus, bis die nächste Farbpallette gezeigt wird. In dieser Zeit musst du reagieren und den Stab in das jeweilige Loch stecken, wenn die Zielfarbe dabei ist. Reagierst du erst wenn die neue Farbpallette bereits präsentiert wird, zählt deine Antwort als falsch. Wir machen 1 Übungstrial“

„Hast du noch Fragen zum Farbspiel?“

4.1 Übungstrial neutral (dE = 70, force = 3%)

„Gut, dann starten wir jetzt mit dem ersten Übungsdurchgang. Es erwarten dich 12 Farbpaletten. Danach mache ich eine kurze Pause, falls du nochmals Fragen hast, ansonsten machen wir mit dem nächsten Übungsblock weiter.“

(Laptop sicherheitshalber auf lautlos stellen).

4.2 Übungstrial mit sich ändernden Farbähnlichkeiten (dE = variabel, force = 3%)

Plus Erklärung der Skalen und Einüben dieser schon im Übungstrial!

„Das war nun ein Durchgang des Farbspiels. Nach jedem Durchgang frage ich dich, wie kognitiv und wie körperlich anstrengend du ihn empfunden hast. Die Werte reichen dabei von 0 keine Anstrengung bis 10 maximal anstrengend.

Unter wahrgenommener Anstrengung verstehen wir wieviel kognitive oder körperliche Energie du investiert hast, um die Aufgabe zu lösen. Also wie hart, schwierig und anspruchsvoll sich eine Aufgabe für dich anfühlt.

Außerdem werde ich dich nach jedem Trial fragen, wie langweilig und wie lange sich der Durchgang für dich angefühlt hat. Dabei kannst du auf einer Skala von 0, gar nicht, bzw. sehr kurz bis 10 sehr langweilig/lange antworten.

Unter Langeweile verstehen wir wie eintönig und monoton sich der Durchgang für dich angefühlt hat. Bei der Zeitwahrnehmung geht es um dein Empfinden wieviel Zeit vergangen ist, denn die Wahrnehmung kann sich unterscheiden, manchmal fühlt es sich an, als würde die Zeit wie im Flug vergehen, und manchmal zieht sie sich endlos.

Alle Skalen mit ihren Antwortmöglichkeiten siehst du hier nochmals and der Wand vor dir. Alles klar? “

Wir machen jetzt auf dem Apparatus genau dasselbe wie eben, nur dass die Farbähnlichkeiten zur Zielfarbe nun variieren. Achte also darauf, ob du genau denselben Farbton wiedererkennst. Es erwarten dich 4 verschiedene Durchgänge mit 4 verschiedenen Farbähnlichkeitsleveln in aufsteigender Schwierigkeit.“

2. Übungstrial wird gestartet, Laptop immer noch auf lautlos.

4.3 Übungstrial mit Tonfeedback (dE = 70, force = variabel)

Instruktion: „Physical task: „Sehr gut, dann erkläre ich dir im nächsten Übungsdurchlauf das Tonfeedback mit welchem wir die Handkraft an das Spiel koppeln.

Dein Ziel ist es, zusätzlich zum Farbspiel das geforderte Kraftniveau zu halten. Damit du weißt, ob du die richtige Kraft aufwendest, geben Tonsignale dir Feedback. Der tiefe Ton sagt an, dass du gerade zu wenig Kraft aufwendest, der hohe, zu viel Kraft. Wenn du exakt richtig liegst, so kommt kein Ton.

Um das Kraftlevel zu finden, drücke bitte beim Präsentieren der Zielfarbe langsam an, bis du zum hohen Ton kommst. Du hast 3s Zeit, das richtige Niveau zu finden, das du dann über den gesamten Trial halten wirst.

Du wirst im Übungstrial nun 4 verschiedene Kraftlevels kennenlernen, die wir später auch in der eigentlichen Erhebung verwenden. Wir fangen mit dem leichtesten Kraftlevel an, Gerät nur in der Hand halten, und steigern uns nach und nach.

Hast du noch Fragen zum Tonfeedback oder dem Spiel?

Nach physical task Übungstrial nicht gleich auf weiter drücken. Dies dient der Sicherheit, dass main trial nicht startet, wenn Proband und Tester noch nicht bereit sind (ansonsten sind nur 235s für die Einführung, was i.d.R. ausreicht).

Wenn Proband bei erstem Tonerzeugen ist, dann einmal fragen, ob die Lautstärke angenehm ist. Wenn unangenehm laut, dann 1 Taste des Lautstärkereglers tiefer drücken, ansonsten 1 höher. Prozedere wdh bis Lautstärke für Proband in Ordnung ist. Anschließend Lautstärke notieren und später bei Limesurvey einfügen!

- Main Experiment: Concurrent Task Demand Variations

Instruktion: „Jetzt kennst du unser Farbspiel und wir können mit dem eigentlichen Experiment loslegen.

Instruktion Ablauf/Aufgabe: Deine Aufgabe und die Spielregeln bleiben gleich, stecke den Stab in das Loch der präsentierten Zielfarbe und halte das Handkraftgerät mit der geforderten Haltekraft. Auch hier hast du beim Präsentieren der Zielfarbe wieder 3s Zeit das richtige Kraftniveau einzustellen. Anders als bei den Tests von eben, variieren nun sowohl die Farbähnlichkeiten zur Zielfarbe als auch die geforderten Handkraftlevel. Außerdem durchläufst du nun 3 Blöcke mit jeweils 16 Durchgängen. Nach jedem Block hast du eine 4-minütige Pause um dich kurz zu erholen und ein paar Fragen zu beantworten.

Ein Durchgang geht in etwa 1min (also etwas länger als gerade eben). Die Enden der Block - Pausen werden dir auch hier wieder über den Countdown angezeigt, damit du weißt, wann es weitergeht.

Nach einem Durchgang frage ich dich wieder zu deiner empfunden Anstrengung, Zeit und Langeweile. Zur Erinnerung die Skalen reichen von 0 - gar nicht bis 10 - maximal.

Alles klar? Dann geht es jetzt los.”

Auf Starten drücken, um ersten Block zu starten, Abfragen mündlich machen und auf PsychoPy genannte Zahl anklicken.

Instruktion Pause: „Bitte beantworte mir ein paar Fragen am Laptop, anschließend hast du kurz Zeit dich zu erholen. In etwa 4 Minuten geht es weiter.“

„Die Pause ist nun vorbei, nun beginnt der zweite Block.“

Sollte Proband Aufgabe und oder Ablauf vergessen haben, so bitte Instruktion von „Main Experiment“ wiederholen (nur ersten Absatz ab „stecke den Stab in das Loch…“)

Wenn Proband bereit: Leertaste drücken, um fortzufahren

Ende zweiter Block

Instruktion Pause: „Du hast nun wieder kurz Zeit für die kurze Abfrage und eine Pause. In 4 Minuten geht es weiter.“

„Die Pause ist nun vorbei, nun beginnt der letzte Block.“

Sollte Proband Aufgabe und oder Ablauf vergessen haben, so bitte Instruktion von Main Experiment wiederholen

Im Anschluss vor der MVC-Messung den Fragenblock nach dem dritten Block ausfüllen lassen

- Posttest MVC

Instruktion:

Jetzt hast du es fast geschafft. Wir wiederholen nun die Maximalkraftmessung vom Anfang. Stelle dich dazu bitte wieder auf die Line. [ggf. Probanden daran erinnern aufrecht zu stehen, Position Handkraftgerät überprüfen]

- Postfragebogen (VoPE & VoCE)

Instruktion: „Das war nun die letzte Messung.

Nun darfst du bitte nochmals hier am Laptop ein paar Fragen beantworten.

Laptop hinstellen mit zu beantwortenden Fragen.

- Debriefing & Good Bye

Du bekommst nun deinen Osiander Gutschein für deine Teilnahme. Den Erhalt musst du mir bitte hier auf der Liste einmal bestätigen.“

Darauf achten, dass oben stehende Namen abgedeckt sind. Versuchsleiter und Proband müssen unterschrieben haben. 2 Gutscheine aushändigen! An Schmuck erinnern, wenn welcher ausgezogen wurde.

„Hast du noch Fragen zum Experiment?“ (Wenn ja, beantworten, wenn nein, dann verabschieden.)

Erklärung unseres Forschungsvorhabens (frei erklären bitte ):

Der Sport erfordert gleichzeitige kognitive und körperliche Ressourcen. Spannend ist also wie die gleichzeitigen kognitiven und physischen Aufgabenanforderungen miteinander in ihrer Wahrnehmung interagieren. Wie beeinflusst bspw. eine hohe kognitive Anstrengung das Erleben einer physisch leichten im Vergleich zu einer physisch anspruchsvollen Aufgabe und andersherum eine hohe physische Aufgabe das Erleben der kognitiven Aufgabenanforderungen. Dies wollen wir hier in dieser Studie untersuchen.

- Datensicherung

Überprüfe nach jeder Messung, ob die Dateien richtig benannt ist sind [Schema: participantnumber_session, bsp.: 001_dynamind-01_...]. Kopiere sie anschließend in den Unicloudordner „rawdata“ und hake dort inklusive Datum ab, dass du einen Proband getestet hast [Link UNIcloud ]. Das ist wichtig, damit wir wissen, welche die nächste ID-Nummer ist. Diese sollten niemals 2x vergeben werden. Überprüfe ebenfalls, ob die LimeSurvey abgeschickt wurde und ergänze Kommentare, wenn dir etwas während der Testung aufgefallen ist.

Wenn letzte Testung, dann Apparatusstecker ausstecken. Laptops übereinanderstapeln und herunterfahren. Lose Blätter wieder in Ordner einsortieren, USB-Stick und Adapter an den Bildschirm legen. Handkraftmessgeräte aufhängen und Licht ausschalten.

Vielen Dank für deinen Einsatz heute😊

- Hinweise bei Fehlerbildern

- Ein Hinweis pro Block falls die Kraft nicht ausreichend ist (pwTR Benachrichtigung) Standardisierter Satz, bei unterschreiten der Schwelle: Momentan drückst du zu wenig. Bitte achte darauf, das geforderte Kraftniveau zu halten. Dafür musst du insgesamt stärker drücken, sodass kein Ton erzeugt wird.

- Nicht am Apparatus anlehnen oder darauf mit den Händen abstützen

- Das Handkraftmessgerät so halten wie in der Maximalkrafttestung (rechtwinklig zum Körper)

- Das Handkraftgerät nicht aus der Hand legen

- Standardisierter Satz bei falscher Position: Bitte nicht (Problem adressieren und entweder vormachen oder Anweisung wie es richtig ist geben; Entscheidung hier nach fehlerbild)